ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Gestión Profesional de Condominios LISTAS DE VERIFICACIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Condominio Laguna Norte, · Lampa, Santiago Personal · EPP · Herramientas · Materiales · Verificación de Tareas ────────────────────────────────────── Versión 1.0 ¦ Año 2026 ¦ Uso Interno — Confidencial

ÍNDICE DE LISTAS DE VERIFICACIÓN

| CÓDIGO | LISTA DE VERIFICACIÓN | SECTOR | FRECUENCIA | PÁG. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LV-01 | Dotación diaria de personal y EPP | General — Todos los sectores | Diaria |  |
| LV-02 | Laguna artificial — Control diario de agua | Laguna | Diaria |  |
| LV-03 | Piscinas (1–2-3) — Control diario de agua | Piscinas 1–2-3 | Diaria |  |
| LV-04 | Playas y rastrillado de arena | Playas 1–2–3 | Diaria |  |
| LV-05 | Aseo y limpieza áreas comunes | Club House / Ciclovía / Estac. | Diaria |  |
| LV-06 | Inspección visual juegos infantiles | Juegos Infantiles (5 sectores) | Diaria |  |
| LV-07 | Laguna — Control semanal técnico | Laguna | Semanal |  |
| LV-08 | Piscinas — Mantenimiento semanal | Piscinas 1–2-3 | Semanal |  |
| LV-09 | Áreas verdes — Tareas semanales | Jardines / Prados | Semanal |  |
| LV-10 | Ciclovía y sendero — Mantenimiento | Ciclovía / Sendero Peatonal | Semanal |  |
| LV-11 | Inspección quincenal infraestructura | Ciclovía / Muelles / Iluminación | Quincenal |  |
| LV-12 | Piscinas — Control quincenal completo | Piscinas 1–2-3 | Quincenal |  |
| LV-13 | Áreas verdes — Mantenimiento mensual | Jardines / Prados | Mensual |  |
| LV-14 | Laguna — Revisión mensual sala de máquinas | Laguna / Sala de máquinas | Mensual |  |
| LV-15 | Club House — Mantención mensual integral | Club House / Canchas / Quinchos | Mensual |  |
| LV-16 | Juegos infantiles — Inspección técnica mensual | Juegos Infantiles | Mensual |  |
| LV-17 | Estacionamientos — Mantención mensual | Estacionamientos / Acceso | Mensual |  |
| LV-18 | Mantención mayor trimestral | Todos los sectores críticos | Trimestral |  |
| LV-19 | Revisión semestral completa | Condominio completo | Semestral |  |
| LV-20 | Revisión anual — Certificaciones y estado | Condominio completo | Anual |  |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-01 DOTACIÓN DIARIA DE PERSONAL Y EPP Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Sector | General — Todos los sectores del condominio | Frecuencia | Diaria — Inicio de jornada (07:00 hrs) |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable | Jefe de Mantenimiento | Turno / Fecha | __________________ ¦ Hora: __________ |

A. VERIFICACIÓN DE DOTACIÓN DE PERSONAL

| N° | CARGO | NOMBRE | PRESENTE | TURNO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jefe De Operaciones | Luis García | ☐ |  |  |
| 2 | Supervisor De Operaciones | Alfredo Muñoz | ☐ |  |  |
| 3 | Auxiliar De Servicios Generales | Luis Torres | ☐ |  |  |
| 4 | Auxiliar De Aseo Full Time | Cesar Adasme | ☐ |  |  |
| 5 | Auxiliar De Aseo Full Time | Erik Arteaga | ☐ |  |  |
| 6 | Auxiliar De Servicios Generales | Jeantelus Fleurissaint | ☐ |  |  |
| 7 | Auxiliar De Aseo Full Time | Chris Godoy | ☐ |  |  |
| 8 | Auxiliar De Servicios Generales | Paulo Toro | ☐ |  |  |
| 9 | Auxiliar De Aseo Full Time | Marie Dorne | ☐ |  |  |
| 10 | Lagunero | Macario Manríquez | ☐ |  |  |
| 11 | Mantención Electricista | Francisco Fuentes | ☐ |  |  |
| 12 | Mantención A | Jose Venegas | ☐ |  |  |
| 13 | Mantención B | Carlos Zamorano | ☐ |  |  |

B. VERIFICACIÓN DE EPP POR PUESTO

| Cargo / Operario | Guantes Cuero | Guantes Nitrilo | Antiparras | Prot. Auditivo | Mascarilla | Chaleco Reflec. | Botas Seg. | Prot. Solar | Epp Completo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jefe De Operaciones | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Supervisor De Operaciones | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Auxiliar De Servicios Generales | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Auxiliar De Aseo Full Time | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Auxiliar De Aseo Full Time | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Auxiliar De Servicios Generales | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Auxiliar De Aseo Full Time | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Auxiliar De Servicios Generales | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Auxiliar De Aseo Full Time | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Lagunero | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mantención Electricista | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mantención A | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mantención B | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Jefe De Operaciones | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

C. NOVEDADES DE INICIO DE JORNADA

| ÍTEM | ESTADO | DESCRIPCIÓN / ACCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Personal con baja / ausencia | ☐ OK ☐ NO |  |
| EPP deteriorado o faltante | ☐ OK ☐ NO |  |
| Equipos o maquinaria con falla | ☐ OK ☐ NO |  |
| Incidencias reportadas de jornada anterior | ☐ OK ☐ NO |  |
| Zonas con acceso restringido hoy | ☐ OK ☐ NO |  |
| Trabajos de terceros en condominio hoy | ☐ OK ☐ NO |  |

| Jefe de Mantenimiento | Supervisor de Turno |
| --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-02 LAGUNA ARTIFICIAL — CONTROL DIARIO DE AGUA Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Sector | Laguna artificial 33.706,50 m² + Playas 1–2–3 | Frecuencia | Diaria — 08:00 hrs (antes aperturas residentes) |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal requerido | 1 Operario de Laguna (c/ EPP químico) | Turno / Fecha | ______Condición climática: __________ |

A. EPP Y MATERIALES REQUERIDOS

| ÍTEM | CANTIDAD | DISPONIBLE | EN BUEN ESTADO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guantes de nitrilo (par) | 1 par | ☐ | ☐ |  |
| Antiparras de seguridad | 1 | ☐ | ☐ |  |
| Chaleco reflectante | 1 | ☐ | ☐ |  |
| Botas de hule caña alta (par) | 1 par | ☐ | ☐ |  |
| Mascarilla N95 | 1 | ☐ | ☐ |  |
| Protector solar SPF 50+ | c/u | ☐ | ☐ |  |
| pH-metro digital (calibrado) | 1 | ☐ | ☐ |  |
| Turbidímetro portátil | 1 | ☐ | ☐ |  |
| Termómetro digital agua | 1 | ☐ | ☐ |  |
| Planilla de registro (clip) | 1 | ☐ | ☐ |  |
| Sacos compostables 240L | 4 | ☐ | ☐ |  |
| Rastrillo de playa largo (fibra) | 1 | ☐ | ☐ |  |

B. MEDICIONES DE CALIDAD DEL AGUA (3 PUNTOS)

| PARÁMETRO | RANGO ÓPTIMO | PUNTO NORTE | PUNTO CENTRO | PUNTO SUR | PROMEDIO | ESTADO | ACCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7,2 – 8,0 |  |  |  |  | ☐ OK ☐ NO |  |
| Turbidez (NTU) | < 10 NTU |  |  |  |  | ☐ OK ☐ NO |  |
| Temperatura (°C) | 15 – 28°C |  |  |  |  | ☐ OK ☐ NO |  |
| Oxígeno disuelto | ≥ 5 mg/L |  |  |  |  | ☐ OK ☐ NO |  |
| Aspecto visual | Claro, sin espuma |  |  |  |  | ☐ OK ☐ NO |  |

C. INSPECCIÓN VISUAL PERIMETRAL LAGUNA

| ÍTEM A VERIFICAR | OK | NO OK | SECTOR / OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Color del agua normal (sin tonalidades verdes intensas, pardas o rojizas) | ☐ | ☐ |  |
| Ausencia de espuma o películas en superficie | ☐ | ☐ |  |
| Ausencia de olores inusuales (tierra mojada, sulfuro, putrefacción) | ☐ | ☐ |  |
| Bordes y muretes del perímetro sin grietas ni desprendimientos visibles | ☐ | ☐ |  |
| Cierros perimetrales laguna en buen estado y sin roturas | ☐ | ☐ |  |
| Área de embarcadero y muelle sin daños visibles ni elementos sueltos | ☐ | ☐ |  |
| Rack de botes en buen estado, botes asegurados correctamente | ☐ | ☐ |  |
| Playas sin residuos peligrosos (vidrio, metales, excrementos) | ☐ | ☐ |  |
| Señalética de seguridad laguna completa y legible | ☐ | ☐ |  |
| Sin presencia de fauna muerta (peces, aves) en orillas o superficie | ☐ | ☐ |  |
| Sistema de aireación/circulación funcionando (ruido de bombas audible) | ☐ | ☐ |  |

D. DOSIFICACIONES REALIZADAS

| PRODUCTO | DOSIS APLICADA | UNIDAD | PUNTO DE APLICACIÓN | HORA | OPERARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Floculante (según turbidez) |  |  |  |  |  |
| Algicida preventivo (si corresponde) |  |  |  |  |  |
| Otros (especificar) |  |  |  |  |  |

OBSERVACIONES / ACCIONES CORRECTIVAS:

| Operario Laguna | Supervisor / Jefe de Mantenimiento |
| --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-03 PISCINAS 1–3 — CONTROL DIARIO DE AGUA Y LIMPIEZA Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Sector | Piscinas 1 (184m²) · 2 (189m²) · 3 (196m²) · | Frecuencia | Diaria — medición 08:30 hrs y 15:00 hrs |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal requerido | 1 Operario de Piscinas | Turno / Fecha | ______¦ Temp. ambiente: ____°C |

A. EPP Y EQUIPOS REQUERIDOS

| ÍTEM | CANT. | DISP. | BUEN ESTADO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guantes de nitrilo | 2 pares | ☐ | ☐ |  |
| Antiparras | 1 | ☐ | ☐ |  |
| Mascarilla N95 | 1 | ☐ | ☐ |  |
| Colorímetro DPD cloro (calibrado) | 1 | ☐ | ☐ |  |
| pH-metro digital | 1 | ☐ | ☐ |  |
| Termómetro agua | 1 | ☐ | ☐ |  |
| Cepillo piscina nylon 45cm | 5 | ☐ | ☐ |  |
| Mango telescópico 1,5–3m | 5 | ☐ | ☐ |  |
| Skimmer manual (red) | 5 | ☐ | ☐ |  |
| Robot aspirador (uno por pisicna) | 5 | ☐ | ☐ |  |
| Planilla de registro | 1 | ☐ | ☐ |  |

B. MEDICIÓN DE PARÁMETROS — MAÑANA (08:30 hrs)

| PARÁMETRO | RANGO | P-1 | P-2 | P-3 | ACCIÓN CORRECTIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7,2 – 7,6 |  |  |  |  |
| Cloro libre (ppm) | 1,0 – 3,0 |  |  |  |  |
| Temperatura (°C) | 24 – 28 |  |  |  |  |

C. MEDICIÓN DE PARÁMETROS — TARDE (15:00 hrs)

| PARÁMETRO | RANGO | P-1 | P-2 | P-3 | ACCIÓN CORRECTIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7,2 – 7,6 |  |  |  |  |
| Cloro libre (ppm) | 1,0 – 3,0 |  |  |  |  |
| Temperatura (°C) | 24 – 28 |  |  |  |  |

D. LIMPIEZA DIARIA — VERIFICACIÓN POR PISCINA

| TAREA | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Robot aspirador operando (ciclo nocturno ejecutado) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Cepillado manual paredes y bordes | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Vaciado y limpieza cesta prefiltro bomba | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Retiro debris flotante (skimmer manual) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Limpieza cesto skimmer de pared | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Limpieza borde perimetral y escalas | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Piscina habilitada para uso residentes | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |

OBSERVACIONES / ACCIONES CORRECTIVAS:

| Operario Piscinas | Supervisor / Jefe de Operaciones |
| --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-04 PLAYAS ARTIFICIALES — RASTRILLADO Y LIMPIEZA DIARIA Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Sector | Playa 1 (547m²) · Playa 2 (541m²) · Playa 3 (501m²) | Frecuencia | 3 veces/semana (Lunes · Miércoles · Viernes) |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal requerido | 1 Operario Laguna + 1 Jardinero General | Turno / Fecha | __________________ ¦ Hora inicio: ________ |

A. HERRAMIENTAS Y MATERIALES

| ÍTEM | CANT. REQUERIDA | CANT. DISPONIBLE | ESTADO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rastrillo de playa (fibra, 20 dientes) | 2 |  | ☐ OK ☐ NO |  |
| Rastrillo metálico jardín | 1 |  | ☐ OK ☐ NO |  |
| Sacos compostables 240L | 6 |  | ☐ OK ☐ NO |  |
| Guantes de trabajo (par) | 2 pares |  | ☐ OK ☐ NO |  |
| Chaleco reflectante | 2 |  | ☐ OK ☐ NO |  |
| Botas de hule (par) | 2 pares |  | ☐ OK ☐ NO |  |
| Carretilla galvanizada | 1 |  | ☐ OK ☐ NO |  |
| Cinta señalización (si hay zona cerrada) | 1 rollo |  | ☐ OK ☐ NO |  |

B. LISTA DE VERIFICACIÓN DE TAREAS — POR PLAYA

| TAREA A EJECUTAR | PLAYA 1 | PLAYA 2 | PLAYA 3 | HORA TÉRMINO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rastrillado profundo de toda la superficie de arena | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
| Retiro manual de residuos sólidos (papeles, plásticos, orgánicos) | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
| Inspección: ausencia de vidrios, metales u objetos cortantes | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
| Nivelación de arena en bordes (sin montículos ni depresiones >5cm) | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
| Verificación nivel de arena (mínimo 30cm de profundidad en zona caída) | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
| Limpieza de accesos y bordes perimetrales de cada playa | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
| Verificación señalética de playa (horarios, reglas, profundidad) | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
| Inspección estado de reposeras y mobiliario cercano | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
| Sin presencia de fauna nociva (ratas, insectos en masa) | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |

OBSERVACIONES / ACCIONES CORRECTIVAS:

| Operario Laguna | Supervisor General | Jefe de Operaciones |
| --- | --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-05 ASEO Y LIMPIEZA — ÁREAS COMUNES DIARIA Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Sector | Club House · Baños · Ciclovia · Estacionamientos · Acceso | Frecuencia | Diaria (mínimo 2 turnos: 09:00 y 14:00 hrs) |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal requerido | Operario Aseo A (Club House) + Operario Aseo B (Exteriores) | Turno / Fecha | Turno: ___ ¦ Fecha: ___________ ¦ Hora: _______ |

A. INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE ASEO

| ÍTEM | CANT. | DISPONIBLE | SECTOR USO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escoba de cerdas blandas | 3 | ☐ | Club House interior |  |
| Escoba metálica | 2 | ☐ | Ciclovia / estacionamientos |  |
| Trapeador / mopa | 2 | ☐ | Pisos Club House |  |
| Balde 18L | 4 | ☐ | Aseo general |  |
| Detergente multiusos (litros) | 500ml | ☐ | Club House / quinchos |  |
| Desinfectante amonio cuaternario | 250ml | ☐ | Baños / superficies contacto |  |
| Limpiavidrios | 200ml | ☐ | Club House / portería |  |
| Papel higiénico (rollos) | 6 | ☐ | Baños Club House |  |
| Jabón de manos (recarga) | 2 | ☐ | Baños Club House |  |
| Sacos basura negros 120L | 10 | ☐ | Todos los sectores |  |
| Soplador a gasolina/ Eléctrico | 1 | ☐ | Ciclovia / sendero / estac. |  |
| Escobillón WC con desinfectante | 3 | ☐ | Baños Club House |  |

B. VERIFICACIÓN DE TAREAS — OPERARIO ASEO A (Club House)

| TAREA | T1 09:00 | T2 14:00 | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Barrido y fregado de pisos interiores Club House | ☐ | ☐ |  |
| Limpieza y desinfección de mesones y superficies de trabajo | ☐ | ☐ |  |
| Limpieza y desinfección completa de baños (inodoros, lavamanos, duchas) | ☐ | ☐ |  |
| Reposición de papel higiénico y jabón en baños | ☐ | ☐ |  |
| Vaciado y limpieza de papeleras interiores | ☐ | ☐ |  |
| Limpieza de vidrios y espejos Club House | ☐ | ☐ |  |
| Aseo de quinchos (post-uso): parrillas, mesas, pisos | ☐ | ☐ |  |
| Limpieza de cocina y área de servicios Club House | ☐ | ☐ |  |
| Desinfección de pomos de puertas e interruptores (puntos de contacto) | ☐ | ☐ |  |

C. VERIFICACIÓN DE TAREAS — OPERARIO ASEO B (Exteriores)

| TAREA | REALIZADA | HORA | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Barrido ciclovia completa con soplador (restos vegetales, polvo) | ☐ |  |  |
| Barrido sendero peatonal completo | ☐ |  |  |
| Retiro de residuos en papeleras del circuito perimetral | ☐ |  |  |
| Limpieza de acceso principal y portería exterior | ☐ |  |  |
| Barrido estacionamientos (zona de acceso + plazas) | ☐ |  |  |
| Limpieza zona de acopio de basura (hostigamiento y residuos) | ☐ |  |  |
| Retiro de hojas y restos en zonas de juegos infantiles (alrededores) | ☐ |  |  |

OBSERVACIONES / ACCIONES CORRECTIVAS:

| Operario Aseo A | Operario Aseo B | Supervisor |
| --- | --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-06 JUEGOS INFANTILES — INSPECCIÓN VISUAL DIARIA Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Sector | Sectores Juegos Infantiles | Frecuencia | Diaria — antes apertura 08:30 hrs (OBLIGATORIO) |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal requerido | 1 Mantención (asignado a juegos) | Fecha / Hora inicio | __________________ ¦ Hora: ________ |

A. MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSPECCIÓN

| ÍTEM | CANT. | DISPONIBLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Checklist de inspección (este documento) | 1 | ☐ |  |
| Guantes de trabajo | 1 par | ☐ |  |
| Linterna (inspección partes bajas) | 1 | ☐ |  |
| Cinta de señalización roja | 1 rollo | ☐ |  |
| Cartel 'ZONA CERRADA — NO INGRESAR' | 2 | ☐ |  |
| Cámara / teléfono para fotografía | 1 | ☐ |  |
| Rastrillo (verificar zona de caída) | 1 | ☐ |  |

B. INSPECCIÓN POR SECTOR — SEGURIDAD INMEDIATA

| ÍTEM A VERIFICAR | J1 | J2 | J3 | ACCIÓN / OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausencia de residuos peligrosos (vidrios, agujas, excrementos) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Ausencia de objetos cortantes o filosos en el área | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Zona de caída sin objetos duros enterrados | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Todas las piezas metálicas visibles sin bordes cortantes ni astillas | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Toboganes sin grietas, bordes rotos o astillas | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Balancines: resortes presentes, sin fracturas visibles | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Escaleras de acceso: peldaños firmes y antideslizantes | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Barandas y pasamanos firmes (sin movimiento al jalón manual) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Señalética de seguridad del sector presente y legible | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Sin presencia de animales o nidos en estructura | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| SECTOR HABILITADO para uso de niños | ☐ | ☐ | ☐ |  |

⚠  IMPORTANTE: Si se detecta cualquier riesgo de seguridad, ACORDONAR EL SECTOR INMEDIATAMENTE con cinta y cartel. NO habilitar hasta que el Jefe de Mantenimiento autorice la reapertura.

C. SECTORES CON CIERRE PREVENTIVO HOY

| SECTOR | MOTIVO DEL CIERRE | HORA CIERRE | FECHA EST. REAPERTURA | AUTORIZA REAPERTURA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS Y ACCIONES TOMADAS:

| Inspector Mantención | Jefe de Mantenimiento |
| --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-07 LAGUNA ARTIFICIAL — CONTROL TÉCNICO SEMANAL Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Sector | Laguna + Sala de máquinas + Muelles + Playas | Frecuencia | Semanal — Lunes (preferentemente 07:00 hrs) |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal requerido | 02 Lagunero | Semana N° | _____ Fecha: ___________ ¦ Supervisor: _____________ |

A. EPP Y HERRAMIENTAS SEMANA

| ÍTEM | CANT. | DISPONIBLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Guantes nitrilo (pares) | 2 | ☐ |  |
| Antiparras | 2 | ☐ |  |
| Mascarilla N95 | 2 | ☐ |  |
| Botas de hule | 2 pares | ☐ |  |
| Traje Tyvek (si aplica algicida) | 2 | ☐ |  |
| Red de retiro algas (palo largo) | 1 | ☐ |  |
| Rastrillo largo (fibra) | 2 | ☐ |  |
| Bidón floculante dosificado | 1 | ☐ |  |
| Bomba dosificadora manual | 1 | ☐ |  |
| pH-metro calibrado | 1 | ☐ |  |
| Turbidímetro | 1 | ☐ |  |
| Cámara fotográfica o teléfono | 1 | ☐ |  |
| Sacos compostables 240L | 8 | ☐ |  |

B. TAREAS SEMANALES — LAGUNA

| TAREA | REALIZADA | TIEMPO EMPLEADO | PERSONAL | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medición pH, turbidez y temperatura (3 puntos) | ☐ |  | Lagunero |  |
| Retiro de algas flotantes con red en toda la orilla | ☐ |  | Lagunero |  |
| Retiro de macroalgas del fondo (cerca de bordes) | ☐ |  | Lagunero |  |
| Dosificación de floculante (calcular según turbidez) | ☐ |  | Lagunero |  |
| Inspección visual completa del perímetro (fotografiar anomalías) | ☐ |  | Lagunero |  |
| Verificación funcionamiento bomba de circulación (ruido, presión) | ☐ |  | Lagunero |  |
| Limpieza de reja de filtro de entrada (si aplica) | ☐ |  | Lagunero |  |
| Rastrillado profundo playas 1–2–3 | ☐ |  | Lagunero |  |
| Registro de todos los parámetros en planilla semanal | ☐ |  | Lagunero |  |

C. REGISTRO DE PARÁMETROS SEMANA (TENDENCIA)

| DÍA | pH | Turbidez (NTU) | Temp. (°C) | OD (mg/L) | Observación visual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lunes |  |  |  |  |  |
| Martes |  |  |  |  |  |
| Miércoles |  |  |  |  |  |
| Jueves |  |  |  |  |  |
| Viernes |  |  |  |  |  |
| Sábado |  |  |  |  |  |
| Domingo |  |  |  |  |  |

OBSERVACIONES / ACCIONES CORRECTIVAS:

| Operario Laguna | Lagunero | Jefe de Mantenimiento |
| --- | --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-08 PISCINAS 1-2-3 — MANTENIMIENTO SEMANAL Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Sector | Piscinas 1-2-3 + Sala de máquinas | Frecuencia | Semanal — Lunes (retrolavado) + revisión semanal |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal requerido | 02 Lagunero | Semana N° | ___ ¦ Fecha: ___________ ¦ Hora inicio: _______ |

A. HERRAMIENTAS Y MATERIALES SEMANA

| ÍTEM | CANT. | DISPONIBLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Cepillo piscina nylon 45cm (por piscina) | 5 | ☐ |  |
| Mango telescópico 1,5–3m | 5 | ☐ |  |
| Guantes nitrilo (pares) | 2 pares | ☐ |  |
| Antiparras | 1 | ☐ |  |
| Colorímetro DPD | 1 | ☐ |  |
| pH-metro | 1 | ☐ |  |
| Termómetro agua | 1 | ☐ |  |
| Manguera drenaje retrolavado | 1 (fija) | ☐ |  |
| Llaves ajuste válvula multivía | 1 juego | ☐ |  |
| Cloro granulado (dosis semana) | según cálculo | ☐ |  |
| Hipoclorito (si aplica choque semanal) | según cálculo | ☐ |  |
| Lubricante O-ring bomba (si aplica) | 1 | ☐ |  |

B. RETROLAVADO DE FILTROS (Lunes o cuando presión sube >0,5 bar)

| PASO | PROCEDIMIENTO | P-1 | P-2 | P-3 | OBS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Girar válvula multivía a posición BACKWASH | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2 | Encender bomba — esperar 3–5 min hasta agua clara en visor | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3 | Girar a ENJUAGUE — 30 segundos | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4 | Volver a posición FILTRO — verificar presión normal | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 5 | Registrar presión de trabajo post-retrolavado (bar) | ☐ | ☐ | ☐ |  |

C. OTRAS TAREAS SEMANALES

| TAREA | P-1 | P-2 | P-3 | HORA / OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cepillado a fondo de paredes, escalas y fondo | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Verificación dosificador automático (calibración visual) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Revisión mangueras y uniones — sin fugas | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Verificación presión bomba en manómetro (anotar valor) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Limpieza prefiltro bomba (además de diaria) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Inspección borde piscina: sin grietas, losetas firmes | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Verificación sistema de iluminación piscina (nocturno) | ☐ | ☐ | ☐ |  |

OBSERVACIONES / ACCIONES CORRECTIVAS:

| Lagunero | Jefe de Mantenimiento |
| --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-09 ÁREAS VERDES — TAREAS SEMANALES Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Sectores | Áreas Verdes | Frecuencia | Semanal (Oct–Mar corte semanal; Abr–Sep quincenal) |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal requerido | Sup. Operaciones + 2 Jardineros | Semana N° | _______ ¦ Fecha: ___________ ¦ Condición climática: _______ |

A. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS — VERIFICACIÓN PRE-JORNADA

| EQUIPO / HERRAMIENTA | CANT. | OPERATIVO | EPP ASIGNADO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cortacésped | 1 | ☐ | Casco, antiparras, guantes |  |
| Soplador de mochila | 2 | ☐ | Antiparras, auditivo, mascarilla |  |
| Bordeadora Stihl FS120 (gasolina) | 3 | ☐ | Antiparras, auditivo, guantes |  |
| Tijeras de poda manual | 6 | ☐ | Guantes cuero |  |
| Tijeron poda largo alcance | 4 | ☐ | Guantes, antiparras |  |
| Carretillas galvanizadas | 4 | ☐ | Guantes |  |
| Rastrillo metálico jardín | 6 | ☐ | Guantes |  |
| Mangueras 50m reforzadas | 6 | ☐ | — |  |
| Boquillas multipropósito | 10 | ☐ | — |  |

B. TAREAS DE CORTE Y BORDEADO POR SECTOR

| SECTOR | CORTE CÉSPED | BORDEADO | DESMALEZADO | RETIRO RESTOS | OPERARIO ASIG. | HORA INICIO | HORA FIN | OBS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |

C. VERIFICACIÓN SISTEMA DE RIEGO (supervisión diaria incluida)

| ÍTEM A VERIFICAR | OK | NO OK | ZONA / SECTOR | ACCIÓN INMEDIATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programador encendido y con batería OK | ☐ | ☐ |  |  |
| Todas las zonas regadas (sin zonas secas al pasar la mano por el prado) | ☐ | ☐ |  |  |
| Sin cabezales rotos o girando en dirección incorrecta | ☐ | ☐ |  |  |
| Sin fugas visibles en las líneas de conducción | ☐ | ☐ |  |  |
| Presión de agua aparentemente normal en cabezales | ☐ | ☐ |  |  |
| Cobertura uniforme: sin zonas sin riego ni encharcadas | ☐ | ☐ |  |  |

OBSERVACIONES / ACCIONES CORRECTIVAS:

| Jardinero | Jefe de Mantenimiento |
| --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-10 CICLOVIA Y SENDERO PEATONAL — MANTENIMIENTO SEMANAL Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Sector | Ciclovia 1,5m ancho · Sendero peatonal 1,5m · ~4.800ml c/u | Frecuencia | Barrido diario / Inspección y tareas adicionales semanal |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal requerido | Auxiliar de aseo Full Time+ Auxiliar de servicios generales | Semana N° | _______ ¦ Fecha: ___________ ¦ Hora: _______ |

A. HERRAMIENTAS Y MATERIALES

| ÍTEM | CANT. | DISPONIBLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Soplador de mochila | 1 | ☐ |  |
| Escoba metálica 60cm | 2 | ☐ |  |
| Escoba cerdas blandas | 1 | ☐ |  |
| Recogedor grande | 2 | ☐ |  |
| Sacos compostables 240L | 6 | ☐ |  |
| Guantes de trabajo (par) | 2 pares | ☐ |  |
| Chaleco reflectante | 2 | ☐ |  |
| Cinta señalización (si hay falla pavimento) | 1 rollo | ☐ |  |
| Cámara / teléfono (registro daños) | 1 | ☐ |  |
| Llave para sumideros | 1 | ☐ |  |

B. VERIFICACIÓN DE TAREAS SEMANALES

| TAREA | REALIZADA | TRAMO / SECTOR | HORA | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barrido completo ciclovía con soplador (restos, hojas, polvo) | ☐ | Circuito completo |  |  |
| Barrido sendero peatonal (escobas blandas) | ☐ | Circuito completo |  |  |
| Limpieza de rejillas y sumideros (retiro sedimentos) | ☐ | Todos los sumideros |  |  |
| Inspección pavimento: grietas, hundimientos, losetas sueltas | ☐ | Tramo completo |  |  |
| Verificación demarcación visible (líneas separación, flechas) | ☐ | Circuito completo |  |  |
| Inspección mobiliaria: escaños, banquetas (tornillos, estado) | ☐ | Todos los escaños |  |  |
| Registro fotográfico de anomalías detectadas | ☐ | Puntos con daño |  |  |

C. MAPA DE DAÑOS DETECTADOS EN PAVIMENTO

| N° DAÑO | TIPO (grieta/hundimiento/otro) | UBICACIÓN / TRAMO | DIMENSIÓN APROX. | RIESGO | ACCIÓN REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ OK ☐ NO |  |
| 2 |  |  |  | ☐ OK ☐ NO |  |
| 3 |  |  |  | ☐ OK ☐ NO |  |

OBSERVACIONES / ACCIONES CORRECTIVAS:

| Operario Aseo | Jefe de Mantenimiento |
| --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-11 INSPECCIÓN QUINCENAL DE INFRAESTRUCTURA Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Sector | Muelles · Ciclovia · Iluminación · Accesos · Cierros | Frecuencia | Quincenal (días 1 y 15 del mes, o lunes semanas 2 y 4) |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal requerido | Jefe de Mantenimiento + Electricista | N° Quincena | _______ ¦ Fecha: ___________ ¦ Duración estimada: 3 hrs |

A. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

| ÍTEM | CANT. | DISPONIBLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Llave de torque (juego completo) | 1 | ☐ |  |
| Martillo de inspección (de percusión) | 1 | ☐ |  |
| Linterna LED de alta potencia | 1 | ☐ |  |
| Cámara fotográfica / teléfono | 1 | ☐ |  |
| Multímetro digital (electricista) | 1 | ☐ |  |
| Tester de enchufes | 1 | ☐ |  |
| Cinta métrica 10m | 1 | ☐ |  |
| Checklist (este documento) | 1 | ☐ |  |
| Guantes cuero | 1 par | ☐ |  |
| Antiparras | 1 | ☐ |  |
| Escalera aluminio 4 peldaños | 1 | ☐ |  |

B. MUELLES, EMBARCADERO Y RACK DE BOTES

| ÍTEM A VERIFICAR | OK | NO OK | FOTOGRAFÍA | OBSERVACIÓN / ACCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablones del muelle sin astillas, grietas ni madera podrida | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Tornillos y pernos de unión: todos presentes y apretados (torque manual) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Anclajes del muelle al suelo o muro firmes, sin movimiento | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Protección anticorrosiva de estructura metálica en buen estado | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Señalización de carga máxima visible y legible | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Embarcadero: superficie antideslizante en buen estado | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Rack de botes: estructura firme, soportes sin deformaciones | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Botes almacenados correctamente asegurados | ☐ | ☐ | ☐ |  |

C. ILUMINACIÓN EXTERIOR — CIRCUITO NOCTURNO (recorrido de noche)

| ZONA / TRAMO | N° LUMINARIAS | OPERATIVAS | APAGADAS | PARPADEANTES | ACCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciclovia tramo norte |  |  |  |  |  |
| Ciclovia tramo sur |  |  |  |  |  |
| Sendero peatonal |  |  |  |  |  |
| Estacionamientos |  |  |  |  |  |
| Acceso principal |  |  |  |  |  |
| Club House exterior |  |  |  |  |  |
| Borde laguna |  |  |  |  |  |
| Juegos infantiles |  |  |  |  |  |

D. CIERROS, PORTONES Y ACCESOS

| ELEMENTO | OK | NO OK | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Portón acceso vehicular principal (motor, fin de carrera, sensores) | ☐ | ☐ |  |
| Portón/puerta peatonal acceso principal | ☐ | ☐ |  |
| Cierro perimetral laguna (malla, tubería) sin roturas ni aperturas | ☐ | ☐ |  |
| Cierre Club House sin daños | ☐ | ☐ |  |
| Acceso sala de máquinas laguna: bajo llave y sin daños | ☐ | ☐ |  |
| Control de acceso (lector, interfono, cámara): operativo | ☐ | ☐ |  |

OBSERVACIONES / ACCIONES CORRECTIVAS:

| Jefe de Mantenimiento | Electricista | Administrador |
| --- | --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-12 PISCINAS 1–5 — ANÁLISIS QUINCENAL COMPLETO Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Sector | Piscinas 1-2-3 + Dosificadores + Sala de máquinas | Frecuencia | Quincenal (días 1 y 15 del mes) |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal requerido | Operario Piscinas + Jefe de Mantenimiento | N° Quincena / Fecha | _______ ¦ Fecha: ___________ ¦ Hora: _______ |

A. MATERIALES Y EQUIPOS

| ÍTEM | CANT. | DISPONIBLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Kit análisis completo (KH, dureza, CYA, Br) | 2 kits | ☐ |  |
| pH-metro calibrado con soluciones patrón | 1 | ☐ |  |
| Colorímetro DPD calibrado | 1 | ☐ |  |
| Termómetro agua | 1 | ☐ |  |
| Tabla de dosificación (impresa) | 1 | ☐ |  |
| Sulfato de cobre (algicida, si corresponde) | según cálculo | ☐ |  |
| Bicarbonato de sodio (ajuste KH) | según cálculo | ☐ |  |
| Ácido cianúrico (si CYA < 30 ppm) | según cálculo | ☐ |  |
| Cloruro cálcico (si dureza < 200 ppm) | según cálculo | ☐ |  |
| Planilla de análisis quincenal | 1 | ☐ |  |

B. ANÁLISIS COMPLETO DE PARÁMETROS

| PARÁMETRO | META | P-1 | P-2 | P-3 | AJUSTE REQUERIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7,2 – 7,6 |  |  |  |  |
| Cloro libre (ppm) | 1,0 – 3,0 |  |  |  |  |
| Cloro combinado (ppm) | < 0,5 |  |  |  |  |
| Alcalinidad total KH (ppm) | 80 – 150 |  |  |  |  |
| Dureza cálcica (ppm) | 200 – 400 |  |  |  |  |
| CYA (estabilizador, ppm) | 30 – 80 |  |  |  |  |
| Sal (ppm, si aplica) | < 1500 |  |  |  |  |
| Temperatura (°C) | 24 – 28 |  |  |  |  |

C. REVISIÓN DOSIFICADORES AUTOMÁTICOS

| DOSIFICADOR | CALIBRACIÓN CORRECTA | SENSOR LIMPIO | NIVEL PRODUCTO | ALARMAS ACTIVAS | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-1 | ☐ | ☐ | ☐ OK ☐ NO | ☐ OK ☐ NO |  |
| P-2 | ☐ | ☐ | ☐ OK ☐ NO | ☐ OK ☐ NO |  |
| P-3 | ☐ | ☐ | ☐ OK ☐ NO | ☐ OK ☐ NO |  |

AJUSTES REALIZADOS Y PRODUCTOS APLICADOS:

| Operario Piscinas | Jefe de Mantenimiento |
| --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-13 ÁREAS VERDES — MANTENIMIENTO MENSUAL Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Sector | Todos los jardines, prados, arbustos y árboles | Frecuencia | Mensual (primera semana de cada mes) |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal requerido | Supervisor Jardinería + 2 Jardineros Esp. + 2 Gral. | Mes / Año | _______________________ ¦ Firma planif.: ______________ |

A. MATERIALES E INSUMOS DEL MES

| ÍTEM | CANT. PRESUPUESTADA | CANT. UTILIZADA | UNIDAD | STOCK RESTANTE | SOLICITAR COMPRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fertilizante NPK 15-15-15 | 30 kg/ha |  | sacos 25kg |  | ☐ |
| Herbicida selectivo MCPA 750SL | según cálculo |  | litros |  | ☐ |
| Fungicida (si aplica) | según diagnóstico |  | kg/L |  | ☐ |
| Insecticida (si aplica) | según diagnóstico |  | litros |  | ☐ |
| Tierra de hoja compostada | según resiembra |  | m³ |  | ☐ |
| Semilla Rye-Fescue | según resiembra |  | kg |  | ☐ |
| Plantas de temporada | según diseño |  | unidades |  | ☐ |
| Arena playas (si hay reposición) | según medición |  | m³ |  | ☐ |

B. ESTADO DE PRADOS POR SECTOR — EVALUACIÓN MENSUAL

| SECTOR | % COBERTURA EST. | ESTADO (1–4) | MALEZA | RIEGO OK | FERTILIZACIÓN APLICADA |  | RESIEMBRA NECESARIA | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐ OK ☐ NO | ☐ OK ☐ NO |  | ☐ | ☐ |  |
|  |  |  | ☐ OK ☐ NO | ☐ OK ☐ NO |  | ☐ | ☐ |  |
|  |  |  | ☐ OK ☐ NO | ☐ OK ☐ NO |  | ☐ | ☐ |  |
|  |  |  | ☐ OK ☐ NO | ☐ OK ☐ NO |  | ☐ | ☐ |  |
|  |  |  | ☐ OK ☐ NO | ☐ OK ☐ NO |  | ☐ | ☐ |  |
|  |  |  | ☐ OK ☐ NO | ☐ OK ☐ NO |  | ☐ | ☐ |  |
|  |  |  | ☐ OK ☐ NO | ☐ OK ☐ NO |  | ☐ | ☐ |  |
|  |  |  | ☐ OK ☐ NO | ☐ OK ☐ NO |  | ☐ | ☐ |  |

C. REVISIÓN ÁRBOLES Y ARBUSTOS

| TAREA | REALIZADA | SECTOR | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Poda de formación de arbustos y setos (mantener forma) | ☐ | Todos |  |
| Retiro de ramas secas en arbustos ornamentales | ☐ | Todos |  |
| Inspección árboles: ramas peligrosas o secas (anotar sector) | ☐ | Todos |  |
| Tratamiento de heridas de poda (pasta cicatrizante) | ☐ | Donde se podó |  |
| Verificación tutores y amarras en árboles jóvenes | ☐ | Árboles nuevos |  |
| Aplicación pesticida si se detectó plaga (con EPP completo) | ☐ | Sector afectado |  |
| Fertilización foliar en ornamentales (si corresponde al mes) | ☐ | Sector asignado |  |

OBSERVACIONES / ACCIONES CORRECTIVAS:

| Supervisor de Jardinería | Jefe de Mantenimiento | Administrador |
| --- | --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-14 LAGUNA — REVISIÓN MENSUAL SALA DE MÁQUINAS Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Sector | Sala de máquinas laguna + sistema de circulación | Frecuencia | Mensual (última semana del mes) |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal requerido | Operario Laguna + Electricista | Mes / Fecha | _______________________ ¦ Hora inicio: _______ |

A. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA REVISIÓN

| ÍTEM | CANT. | DISPONIBLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Multímetro digital | 1 | ☐ |  |
| Termómetro infrarrojo | 1 | ☐ |  |
| Llave de torque | 1 juego | ☐ |  |
| Juego de destornilladores | 1 | ☐ |  |
| Linterna LED | 1 | ☐ |  |
| Guantes dieléctricos (electricista) | 1 par | ☐ |  |
| Antiparras | 1 | ☐ |  |
| Lubricante mecánico (si aplica) | c/n | ☐ |  |
| Planilla de inspección mensual sala de máquinas | 1 | ☐ |  |

B. VERIFICACIÓN EQUIPOS SALA DE MÁQUINAS

| EQUIPO / ELEMENTO | ÍTEM A VERIFICAR | OK | NO OK | VALOR MEDIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bomba de circulación principal | Ruido anormal al operar | ☐ | ☐ |  |  |
| Bomba de circulación principal | Temperatura carcasa (máx. 70°C con IR) | ☐ | ☐ |  |  |
| Bomba de circulación principal | Presión manómetro salida (anotar valor) | ☐ | ☐ |  |  |
| Bomba de circulación principal | Sin vibraciones excesivas | ☐ | ☐ |  |  |
| Filtros de línea | Limpieza / ausencia de obstrucción | ☐ | ☐ |  |  |
| Cuadro eléctrico sala | Disyuntores todos operativos | ☐ | ☐ |  |  |
| Cuadro eléctrico sala | Sin signos de recalentamiento (olor, color) | ☐ | ☐ |  |  |
| Instrumentación (sensores pH/OD) | Calibración vigente, sin alarmas activas | ☐ | ☐ |  |  |
| Bomba dosificadora floculante | Caudal entregado correcto | ☐ | ☐ |  |  |
| Área sala de máquinas | Limpieza y orden general del área | ☐ | ☐ |  |  |
| Área sala de máquinas | Sin acumulación de agua en el piso | ☐ | ☐ |  |  |
| Ventilación sala | Ventilación funciona / rejillas libres | ☐ | ☐ |  |  |

ANOMALÍAS DETECTADAS Y ACCIONES TOMADAS:

| Operario Laguna | Electricista | Jefe de Mantenimiento |
| --- | --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-15 CLUB HOUSE — MANTENCIÓN MENSUAL INTEGRAL Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Sector | Club House · Baños · Multicancha · Canchas · Quinchos | Frecuencia | Mensual (segunda semana de cada mes) |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal requerido | Electricista + Aseo A + Operario General | Mes / Fecha | _______________________ ¦ Firma supervisor: ____________ |

A. MATERIALES PARA MANTENCIÓN MENSUAL

| ÍTEM | CANT. | DISPONIBLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Cepillo stiff pasto sintético (canchas) | 1 | ☐ |  |
| Arena infill (si reposición cancha) | según medición | ☐ |  |
| Grasa PTFE spray (cerraduras/bisagras) | 1 | ☐ |  |
| WD-40 multifunción | 1 | ☐ |  |
| Multímetro (electricista) | 1 | ☐ |  |
| Tester de enchufes | 1 | ☐ |  |
| Ampolletas LED 30W (repuesto) | 5 | ☐ |  |
| Masilla / sellante silicona | 1 | ☐ |  |
| Llave torque y destornilladores | 1 juego | ☐ |  |
| Línea de verificación fontanería | — | ☐ |  |
| Detergente desengrasante (cocina) | 500ml | ☐ |  |
| Antiparras + guantes electricista | 1 par | ☐ |  |

B. VERIFICACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS CLUB HOUSE

| ÍTEM | OK | NO OK | VALOR / OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablero principal Club House: todos los disyuntores operativos | ☐ | ☐ |  |
| Diferencial (interruptor de falla a tierra): prueba botón TEST operativa | ☐ | ☐ |  |
| Tomacorrientes interiores: tensión correcta (220V ± 5%) con tester | ☐ | ☐ |  |
| Luminarias interiores: 100% funcionales | ☐ | ☐ |  |
| Luminarias exteriores Club House: 100% funcionales | ☐ | ☐ |  |
| Calefacción / ventilación: operativa y sin ruidos anormales | ☐ | ☐ |  |
| Sistema de alarma (si existe): activo y sin alarmas pendientes | ☐ | ☐ |  |
| Cámara de seguridad (si existe): imagen activa | ☐ | ☐ |  |

C. VERIFICACIÓN INSTALACIONES SANITARIAS Y CIVIL

| ÍTEM | OK | NO OK | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Grifería de baños: sin fugas, presión normal | ☐ | ☐ |  |
| Cisternas: llenado correcto, sin goteo continuo | ☐ | ☐ |  |
| Desagües baños: sin obstrucciones ni malos olores | ☐ | ☐ |  |
| Ducha: limpias y sin cal excesiva | ☐ | ☐ |  |
| Grifería cocina Club House: funcional y sin fugas | ☐ | ☐ |  |
| Piso multicancha (radier): sin grietas nuevas, limpio | ☐ | ☐ |  |
| Pasto sintético baby fútbol: cepillado y relleno uniforme | ☐ | ☐ |  |
| Cerraduras y pomos: funcionan sin trabas | ☐ | ☐ |  |
| Bisagras puertas y portones: lubricadas, sin chirridos | ☐ | ☐ |  |

OBSERVACIONES / ACCIONES CORRECTIVAS:

| Electricista | Aseo A | Jefe de Mantenimiento |
| --- | --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-16 JUEGOS INFANTILES — INSPECCIÓN TÉCNICA MENSUAL Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Sector | Juegos Infantiles | Frecuencia | Mensual — OBLIGATORIO conforme NCh 2926 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal requerido | Jefe de Mantenimiento (inspector técnico) | Mes / Fecha | _______________________ ¦ Hora: _______ ¦ Duración: 2 hrs |

A. HERRAMIENTAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA

| ÍTEM | CANT. | DISPONIBLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Llave de torque calibrada (Nm) | 1 | ☐ |  |
| Martillo de percusión inspección | 1 | ☐ |  |
| Linterna LED de inspección | 1 | ☐ |  |
| Cámara fotográfica | 1 | ☐ |  |
| Grasa seca PTFE spray | 2 | ☐ |  |
| Guantes cuero | 1 par | ☐ |  |
| Pintura anticorrosiva (si aplica) | c/n | ☐ |  |
| Checklist NCh 2926 (este doc.) | 1 | ☐ |  |
| Hormigón rápido (si refuerzo anclaje) | c/n | ☐ |  |

B. INSPECCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURAL — POR SECTOR

| COMPONENTE A INSPECCIONAR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | OBSERVACIÓN / ACCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tornillos y pernos de unión: todos presentes y con torque correcto | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Soldaduras visibles: sin grietas, fisuras ni corrosión activa | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Anclajes al suelo: sin movimiento al jalón con ambas manos | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Cadenas: sin eslabones abiertos, elongados o con corrosión roja | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Resortes balancines: sin fatiga (no doblados), sin grietas | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Plataformas y pisos: sin deformaciones, agujeros ni astillas | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Tobogán: superficie sin grietas, borde de salida redondeado | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Escaleras: peldaños firmes y antideslizantes | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Barandas y pasamanos: firmeza al jalón horizontal | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Piezas plásticas: sin astillas, bordes cortantes ni deformaciones | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Zona de caída: profundidad ≥ 30 cm (medir con regla) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Pintura anticorrosiva: sin descascaramiento activo | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |

C. LUBRICACIÓN DE ARTICULACIONES

| ELEMENTO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | LUBRICANTE USADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pivotes de balancines | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Articulaciones de cadenas | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Bisagras puertas modulares | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Otros (especificar) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |

⚠  RECORDATORIO: La certificación técnica formal NCh 2926 debe realizarse ANUALMENTE por empresa certificadora externa. Verificar vigencia del último certificado. Próximo vencimiento: _________________

NO CONFORMIDADES DETECTADAS Y PLAZO DE SUBSANACIÓN:

| Jefe de Mantenimiento | Administrador |
| --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-17 ESTACIONAMIENTOS Y ACCESO — MANTENCIÓN MENSUAL Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Sector | Control acceso + Estacionamiento | Frecuencia | Mensual (primera semana de cada mes) |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal requerido | Aseo B + Electricista + Jefe de Mantenimiento | Mes / Fecha | _______________________ ¦ Hora: _______ |

A. HERRAMIENTAS Y MATERIALES

| ÍTEM | CANT. | DISPONIBLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Hidrolavadora | 1 | ☐ |  |
| Manguera conexión 30m | 1 | ☐ |  |
| Detergente desengrasante industrial | 1L | ☐ |  |
| Escoba metálica | 2 | ☐ |  |
| Soplador de mochila | 1 | ☐ |  |
| Chaleco reflectante | 2 | ☐ |  |
| Conos de señalización | 4 | ☐ |  |
| Cámara / teléfono registro | 1 | ☐ |  |
| Llave torque (control de acceso) | 1 juego | ☐ |  |
| Grasa PTFE (portón y cremallera) | 1 spray | ☐ |  |

B. VERIFICACIÓN MENSUAL

| ÍTEM | OK | NO OK | ACCIÓN / OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavimento estacionamientos sin grietas nuevas (inspección visual) | ☐ | ☐ |  |
| Hidrolavado completo del pavimento (manchas aceite eliminadas) | ☐ | ☐ |  |
| Demarcación de plazas visible y completa | ☐ | ☐ |  |
| Numeración de plazas legible | ☐ | ☐ |  |
| Señal plaza(s) discapacitados presente y legible | ☐ | ☐ |  |
| Señalética de sentido de circulación correcta | ☐ | ☐ |  |
| Iluminación estacionamientos: todas las luminarias operativas | ☐ | ☐ |  |
| Control de acceso vehicular (motor portón): funcional, sin ruidos | ☐ | ☐ |  |
| Sensor de seguridad portón (anti-aplastamiento): operativo | ☐ | ☐ |  |
| Mando a distancia portón: funciona en rango normal | ☐ | ☐ |  |
| Caseta de portería: limpia, vidrios limpios, equipo funcionando | ☐ | ☐ |  |
| Acopio de basura: limpio, contenedores en buen estado | ☐ | ☐ |  |
| Señalética de acopio de basura (diferenciación reciclaje) legible | ☐ | ☐ |  |
| Veredas y solera perimetral estacionamientos: sin daños | ☐ | ☐ |  |

OBSERVACIONES / ACCIONES CORRECTIVAS:

| Aseo B | Electricista | Jefe de Mantenimiento |
| --- | --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-18 MANTENCIÓN MAYOR TRIMESTRAL — TODOS LOS SECTORES Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Sectores | Laguna · Piscinas · Juegos · Ciclovia · Club House · General | Frecuencia | Trimestral (Enero · Abril · Julio · Octubre) |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal requerido | Equipo completo + Empresas externas especializadas | Trimestre / Fecha inicio | Q___ ¦ Fecha: ___________ ¦ Duración estimada: 3 días |

A. PERSONAL Y EMPRESAS CONVOCADAS

| ROL / EMPRESA | CONFIRMADO | FECHA VISITA | CONTACTO | COSTO EST. CLP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Mantenimiento (coordinador) | ☐ |  |  |  |
| Supervisor de Jardinería | ☐ |  |  |  |
| Operario Piscinas + Operario Laguna | ☐ |  |  |  |
| Electricista | ☐ |  |  |  |
| Empresa técnica piscinas (mantenimiento trimestral) | ☐ |  |  |  |
| Empresa buzos limpieza fondo laguna (Trim. 1 y 3) | ☐ |  |  |  |
| Empresa control de plagas (bimestral coincidente) | ☐ |  |  |  |
| Arborista / poda de altura (si corresponde al trimestre) | ☐ |  |  |  |

B. LAGUNA — ACTIVIDADES TRIMESTRALES

| TAREA | REALIZADA | EMPRESA/PERSONAL | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Limpieza fondo laguna (buzos) — Q1 y Q3 | ☐ | Empresa buzos |  |
| Inspección técnica equipos sala de máquinas | ☐ | Op. Laguna + Electricista |  |
| Revisión anclajes y tornillería muelles y embarcadero | ☐ | Jefe de Mantenimiento |  |
| Reposición arena playas (si nivel < mínimo) | ☐ | 2 Jardineros |  |
| Análisis de laboratorio completo + informe | ☐ | Laboratorio SISS |  |

C. PISCINAS — ACTIVIDADES TRIMESTRALES

| TAREA | P1 | P2 | P3 | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantención técnica especializada (empresa externa) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Revisión integral bombas y motores (rodamiento, sello) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Revisión y limpieza de prefiltros y conexiones | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Inspección sistema eléctrico sala de máquinas piscinas | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Inspección integridad de recubrimiento interior piscina | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Verificación anclajes escalas y barras de apoyo | ☐ | ☐ | ☐ |  |

D. JUEGOS INFANTILES — ACTIVIDADES TRIMESTRALES

| TAREA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspección y torque de anclajes al suelo (taladro + llave torque) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Reposición de material zona de caída (grava/arena certificada) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Revisión integridad estructural completa (soldaduras, tubería, uniones) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |

RESUMEN TRIMESTRAL — INVERSIÓN EJECUTADA Y HALLAZGOS PRINCIPALES:

| Jefe de Operaciones | Administrador | Comité de Admin. |
| --- | --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-19 REVISIÓN SEMESTRAL COMPLETA — CONDOMINIO LAGUNA NORTE Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Alcance | Todos los sectores y sistemas del condominio | Frecuencia | Semestral (Junio / Diciembre) |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal requerido | Jefe Mantenimiento + Supervisor Jardinería + Electricista + Empresa SEC | Semestre | S___ / 2026 ¦ Fecha inicio: ___________ ¦ Duración: 2 días |

A. CERTIFICACIONES Y SERVICIOS EXTERNOS — VERIFICACIÓN SEMESTRAL

| SERVICIO / CERTIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | N° INFORME / CERT. | FECHA PROX. VENC. | COSTO CLP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión instalaciones eléctricas BT (empresa habilitada SEC) | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Recarga y certificación extintores | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Control de plagas jardines + laguna (empresa sanitaria) | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Retrolavado profundo con ácido filtros piscinas (empresa técnica) | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Inspección eléctrica sala de máquinas laguna | ☐ | ☐ |  |  |  |

B. ESTADO DE CONSERVACIÓN POR SECTOR (escala 1=deficiente, 4=excelente)

| SECTOR | ESTADO (1–4) | TENDENCIA vs. sem. anterior | ACCIÓN PRIORITARIA PRÓX. SEMESTRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Laguna artificial |  |  |  |
| Piscinas 1–5 |  |  |  |
| Áreas verdes / prados |  |  |  |
| Arbustos y árboles |  |  |  |
| Ciclovia y sendero |  |  |  |
| Club House interior |  |  |  |
| Club House exterior |  |  |  |
| Multicancha y canchas |  |  |  |
| Juegos infantiles (5 sectores) |  |  |  |
| Estacionamientos |  |  |  |
| Iluminación exterior |  |  |  |
| Cierros y portones |  |  |  |

C. PRESUPUESTO SEMESTRAL — EJECUCIÓN vs. PLANIFICADO

| CATEGORÍA | PRESUPUESTO SEMESTRE CLP | EJECUTADO CLP | VARIACIÓN % | COMENTARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personal fijo |  |  |  |  |
| Personal rotativo |  |  |  |  |
| Servicios externos |  |  |  |  |
| Insumos químicos |  |  |  |  |
| Insumos agrícolas |  |  |  |  |
| Materiales y repuestos |  |  |  |  |
| EPP y seguridad |  |  |  |  |
| Imprevistos |  |  |  |  |

RECOMENDACIONES PARA EL PRÓXIMO SEMESTRE:

| Jefe de Operaciones | Administrador | Comité de Admin. |
| --- | --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

|  | ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Condominio Laguna Norte ¦ Lampa, Santiago | LV-20 REVISIÓN ANUAL — CERTIFICACIONES Y ESTADO GENERAL Versión 1.0 ¦ 2026 |
| --- | --- | --- |

| Alcance | Certificaciones legales · Estado de activos · Revisión del plan | Frecuencia | Anual (Enero de cada año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Convoca | Administrador + Comité de Administración + Jefe de Mantenimiento | Año | 2026 ¦ Fecha de revisión: ___________ ¦ Próxima: Enero 2027 |

A. CERTIFICACIONES OBLIGATORIAS — VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE

| CERTIFICACIÓN | N° CERTIFICADO | EMPRESA EMISORA | FECHA EMISIÓN | VIGENCIA HASTA | ESTADO | RENOVAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NCh 2926 — Juegos Infantiles (5 sectores) |  |  |  |  | ☐ OK ☐ NO | ☐ |
| Extintores — Revisión y recarga semestral (último semestre) |  |  |  |  | ☐ OK ☐ NO | ☐ |
| Instalaciones eléctricas BT (empresa SEC Sem. 2) |  |  |  |  | ☐ OK ☐ NO | ☐ |
| Control de plagas (último informe empresa sanitaria) |  |  |  |  | ☐ OK ☐ NO | ☐ |
| Póliza seguro responsabilidad civil condominio |  |  |  |  | ☐ OK ☐ NO | ☐ |
| Inscripción Mutual de Seguridad (personal) |  |  |  |  | ☐ OK ☐ NO | ☐ |
| Resolución SEREMI Salud (si aplica laguna recreativa) |  |  |  |  | ☐ OK ☐ NO | ☐ |
| Contratos laborales personal vigentes |  |  |  |  | ☐ OK ☐ NO | ☐ |

B. KPIs ANUALES — RESULTADOS FINALES

| KPI | DESCRIPCIÓN | META | RESULTADO REAL | CUMPLIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | % Cobertura vegetal óptima | >92% |  | ☐ |  |
| KPI-02 | % días pH laguna en rango | >95% |  | ☐ |  |
| KPI-03 | % turbidez laguna <10 NTU | >90% |  | ☐ |  |
| KPI-04 | % pH piscinas en rango | >95% |  | ☐ |  |
| KPI-05 | % cloro libre piscinas en rango | >95% |  | ☐ |  |
| KPI-06 | Tiempo respuesta incidencias | <4 hrs |  | ☐ |  |
| KPI-07 | Accidentes laborales con tiempo perdido | 0 |  | ☐ |  |
| KPI-08 | % cumplimiento plan mensual | >95% |  | ☐ |  |
| KPI-09 | Satisfacción residentes (1–5) | >4,0 |  | ☐ |  |
| KPI-10 | % certificaciones vigentes | 100% |  | ☐ |  |
| KPI-11 | Consumo agua riego (vs año anterior) | <110% |  | ☐ |  |
| KPI-12 | Ejecución presupuestaria | 85–105% |  | ☐ |  |

C. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN PARA EL PRÓXIMO AÑO

| ÍTEM | REVISADO | ACTUALIZADO | APROBADO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de mantenimiento 2026 → 2027 (actualización) | ☐ | ☐ | ☐ | Jefe de Mantenimiento |
| Presupuesto anual (ajuste remuneraciones y precios mercado) | ☐ | ☐ | ☐ | Administrador |
| Dotación de personal (altas, bajas, cambios de cargo) | ☐ | ☐ | ☐ | Administrador |
| Inventario de maquinaria y herramientas (altas y bajas) | ☐ | ☐ | ☐ | Jefe de Mantenimiento |
| Contratos de servicios externos (renovación o licitación) | ☐ | ☐ | ☐ | Administrador |
| KPIs: revisión de metas para el nuevo año | ☐ | ☐ | ☐ | Comité de Administración |
| Aprobación del plan en Asamblea de Copropietarios | ☐ | ☐ | ☐ | Administrador + Comité |

OBSERVACIONES FINALES Y COMPROMISOS PARA EL AÑO SIGUIENTE:

| Jefe de Operaciones | Administrador | Presidente Comité Admin. |
| --- | --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
| Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha | Nombre ¦ Firma ¦ RUT ¦ Fecha |

ASESORÍAS INTEGRALES CyJ Listas de Verificación — Plan de Mantenimiento Integral — Condominio Laguna Norte Versión 1.0 ¦ 2026 ¦ Uso Interno — Confidencial ¦ 20 Listas de Verificación